思科路由与交换配置命令2.0

# 前言：

1.蓝色字体表示命令行命令，正式执行时不要复制前面的>#号，># 号只是提示符

2.绿色字体表示注释，有时注释太多就不用绿色表示了

3.注意：本文档的所有操作请先在在测环境进行实践，请不要直接在真实的服务器中操作！

版权声明：

本文档以开源的形式发布，所有条款如下：

1. 无担保：作者不保证文档内容的准确无误，亦不承担由于使用此文档所导致的任何后果

2. 自由使用：任何人可以出于任何目的而自由地 阅读/链接/打印/转载/引用/再创作 此文档，无需任何附加条件

若您 阅读/链接/打印/转载/引用/再创作 本文档，则说明接受以上2个条款。

作者：李茂福

更新日期：2023-06-07

# 第0章、安装思科模拟器

思科的设备模拟器主要有2个：GNS3和Packet Tracer

推荐使用Cisco Packet Tracer做交换机方面的配置，其他的配置推荐用GNS3，这两个软件可以到网上下载，然后安装。如果找不到的可以联系作者 sysyear@163.com

安装完后双击桌面上的图标打开模拟器（Packet Tracer主界面如下图）

点击左下角的设备图标，拖入设备到主工作区，双击主工作区的图标即可进入命令行配置界面。默认字体太小了，可以设置字体大小：（点击菜单栏的Options，Preferences，Font选项卡里）

设置完字体就可以使用了，双击主工作区的设备图标，会弹出一个界面，点击新界面的CLI选项卡，就是命令行了。

初次进入命令行时会有如下提示：

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

#输入no表示不用系统给的初始化配置

如果有实体硬件设备，那最好是用真实的设备去测试。注意：不要在生产环境中做测试！！

交换机的配置

# 第1章、设备登录管理

## ★初识命令行

Switch>                      #刚开始进入的是一般模式，提示符为" > "

Switch>                      #提示符" > "前面的Switch为设备主机名称，可自定义

Switch> enable                #输入enable，进入特权用户模式

Switch#                      #特权用户模式提示符为" #  "

Switch# configure  terminal     #输入configure terminal进入配置模式

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#                #配置模式提示符前有(config)字样

Switch(config)# exit             #输入exit可以退出当前模式

Switch#

Switch(config)# end             #无论在何种模式何种配置界面下，输入end都会退出到#特权用户模式中

Switch#  show running-config    #查看正在运行的配置

Building configuration...

Current configuration : 1125 bytes

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Switch              #配置有很多行，一页显示不下，可以按空格键翻页

#如果不想看剩下的配置了，可以按Q键退出

Switch# write                 #确定运行的配置无误后，输入write保存配置

Building configuration...

[OK]

*先配置一条：

Switch(config)#  no  ip  domain-lookup       #配置模式下输入此命令，关闭dns解析，一般路由与交换设备也不需要用到dns解析。关闭它的好处只有一个，那就是：我们在特权模式下输入一条错误（不存在）的命令时，系统不会花几分钟去解析它。不然每次输错命令都得等好几分钟。（系统会把不认识的命令当成域名去解析）需要解析时再打开。

*路由与交换设备的系统一般都支持命令的简写，只要不产生歧义即可，比如：

Switch#  conf  t             # configure  terminal可以简写为conf  t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#

Switch#  sh  r               # show  running-config可以简写为sh  r

Building configuration...

Current configuration : 1145 bytes

!

version 12.2

#输入命令的前几个字母确认无二义后可以按下Tab键补全命令。

#当输错命令时，可以按下Ctrl和W键向前删除一个单词

#在配置命令时，一定要先确定是在哪个模式下进行的配置，看命令行的提示符

## ★带内管理（console登录）

①仅密码

Switch#  conf  ter                            #进入配置模式

Switch(config)#  line  con  0                   #进入console线路的配置界面

Switch(config-line)#  password  123456xx         #设置密码

Switch(config-line)#  login                       # login表示使用密码验证

Switch(config-line)#  exit

Switch(config)#

②用户名与密码

Switch(config)#  line  con  0

Switch(config-line)#  login  local                #使用本地用户名与密码验证

Switch(config-line)#  exit

# 当然还可以使用其他的验证方案，暂时先不讲

# 配置完用户名与密码登录后，一定要记得去创建一个用户，请看下面的章节3.

## ★带外管理

①Telnet仅密码

Switch(config)#  line  vty  0  4                # vty 0~4是telnet登录的vty

Switch(config-line)#  password  123xxx

Switch(config-line)#  login

Switch(config-line)#  exit

②Telnet用户名与密码

Switch(config)#  line  vty  0  4

Switch(config-line)#  login  local

Switch(config-line)#  exit

③SSH（仅支持用户名与密码的方式）

Switch(config)#  hostname  Switch              #先配置主机名

Switch(config)#  ip  domain-name  xxx.com      #域名也要配置

Switch(config)#  crypto  key  generate rsa        #创建rsa密钥

The name for the keys will be: Switch.xxx.com

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048          #使用2048位密钥

% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Switch(config)#  line  vty  5  15                # vty 5~15为ssh登录的vty

*3? 1 0:33:47.953: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled

Switch(config-line)#  login  local                 #使用本地的用户名与密码验证

Switch(config-line)#  transport  input  ssh    #允许ssh登录

Switch(config-line)# transport input ?           #输入命令后空格，再输入问号?

#可以查看允许匹配的参数

all     All protocols

none    No protocols

ssh     TCP/IP SSH protocol

telnet    TCP/IP Telnet protocol

Switch(config-line)# transport  input  all       #允许所有远程方式登录

Switch(config-line)#

## ★创建用户

Switch(config)# username  coflee  privilege  15  secret  0  123xxx      #创建用户

#用户名为coflee，权限级别15，密码123xxx

Switch(config)# enable  secret  0  123xxx      #配置enable密码，必须配置

Switch(config)#

Switch(config)# service  password-encryption     #开启加密配置文件里的明文密码的功能

Switch(config)# exit

Switch# write                                #记得保存配置

## ★登录超时设置

Switch(config)# line  con  0                #进入目标线路（console）

Switch(config-line)# exec-timeout  10        #超时时间10分钟

Switch(config-line)# exit                    #空闲时间达到10分钟后会断开连接

Switch(config)# line  vty  0  15            #进入目标线路（远程）

Switch(config-line)# exec-timeout  15        #超时时间设为15分钟

Switch(config-line)# exi

## ★系统时间设置

Switch(config)# clock  timezone  cst  8      #先在配置模式下设置时区cst东8区

Switch(config)# exi                         #退回特权模式

Switch# clock  set  10:30:00  6 Dec 2019     #特权模式下配置时间日期

# 时分秒  日 月 年

Switch#

Switch# show  clock                       #查看系统时间

18:30:3.739 cst Fri Dec 6 2019

Switch#

*也可用ntp

Switch(config)# ntp  authentication-key  1  md5  xxxx

Switch(config)# ntp  server  10.1.1.22  key  1

## ★重启/定时重启

Switch# reload                       #立即重启系统

Proceed with reload? [confirm]y

Switch# reload  at  23:30 8  Dec      #定时重启，在12月8日的23:30

Reload scheduled for 23:30:00 UTC Sun Dec 8 2019 (in 54 hours and 41 minutes) by console

Reload reason: Reload Command

Proceed with reload? [confirm]y         #确定

或者：

Switch# reload  in  5:30              #定时重启，在5小时30分钟后

Reload scheduled for 22:20:55 UTC Fri Dec 6 2019 (in 5 hours and 30 minutes) by console

Reload reason: Reload Command

Proceed with reload? [confirm]y        #确定

Switch# reload  cancel                #取消定时重启

## ★查看登录的用户

Switch# show  users

Line   User  Host(s)   Idle    Location

* 0 con 0    idle    00:00:00

3 vty 0   cof   idle    00:00:03   10.1.1.2

Switch#

Switch# clear  line  3               #把3号line（vty 0）的用户踢下线

## ★AAA访问控制安全管理机制

AAA的知识点很多，不过一般用不了那么多，感兴趣的可以研究一下

交换机路由器上运行的AAA是作为客户端运行的，这些交换机路由器也叫网络接入服务器

aaa命令语法：

Switch(config)# aaa 控制类型  目标  方案名称  认证类型

控制类型：Authentication认证，Authorization授权，Accounting计费

目标：login登录，dot1x，exec操作权限，network网络服务，ppp

方案名称：default默认的，也可自己命名新的方案，none表示无认证方案

认证类型：local本地，radius，tacacs，none不进行认证

例：

配置一条名为default的认证方案用于登录的，使用本地的用户名和密码认证

Switch(config)# aaa  new-model          #首次配置aaa要使用此命令，之后不用

Switch(config)# aaa  authentication  login  default  local    #配置默认的认证方案

# aaa控制类型   目标  方案名  本地

Switch(config)#

*配置完该默认（default）方案后，可以应用到远程登录和console登录里

Switch(config)# line  con  0

Switch(config-line)# login  authentication  default         #使用默认的认证方案

Switch(config-line)# exit

Switch(config)# line  vty  0  4

Switch(config-line)# login  authentication  default

Switch(config-line)# exit

未完待续，一般也就是用aaa做登录认证和操作权限的授权，详见最后一章节

## ★日志输出同步

*用console登录时，系统输出的消息有时会打断我们正在输入的命令

Switch(config)# line  con  0

Switch(config-line)# logging  synchronous          #开启日志输出同步，这样就不会打断我们正在输入的命令了

Switch(config-line)# exit

*用远程登录时，看不到console下的消息，

Switch(config)# terminal  monitor                 #开启后就可以在远程登录界面看到console输出的消息了，这条命令在模拟器里没有

## ★登录访问控制

Switch(config)# line  vty  0  4             #进入目标线路

Switch(config-line)# access-class  1  in       #应用acl 1，只允许acl 1里匹配的网段或主机来登录本设备

Switch(config-line)# exit

## ★登录后导语

有时需要提醒下一次登录设备的管理员要注意的事项，可以配置一条登录后导语，就是在用户登录系统后，会输出一段话，这段话是由我们配置的。

Switch(config)# banner  motd $          #表示输入的导语以字符$结束，可以换行

Enter TEXT message. End with the character '$'.

Notice, bobo, please do not shutdown G0/0/3,

---- coflee

20191206$                        #以$作为结束标识，回车后退出

Switch(config)# line  con  0

Switch(config-line)# motd-banner      #在相应的线路开启banner

Switch(config-line)# exit

Switch(config)# line  vty  0  15

Switch(config-line)# motd-banner

Switch(config-line)# exit

## ★SNMP

Switch(config)# snmp-server  community  pubxxx  ro

%SNMP-5-WARMSTART: SNMP agent on host Switch is undergoing a warm start

Switch(config)#

## ★CDP思科设备发现协议

Switch(config)# int  g0/1

Switch(config-if)# cdp  enable     #在端口上开启cdp功能

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# cdp  run         #全局开启cdp功能

Switch# show  cdp  neighbors    #查看cdp邻居

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID  Local Intrfce   Holdtme  Capability  Platform  Port ID

Switch   Gig 1/0/1    133       3650   Gig 1/0/1

Switch   Gig 1/0/2    169       3650   Gig 1/0/6

自己这边的端口         邻居的端口

一条记录即为一个邻居设备

Switch# show  cdp  int g1/0/1      #查看端口上的cdp信息

GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is up

Sending CDP packets every 60 seconds

Holdtime is 180 seconds

# 第2章、配置相关操作

## ★查看配置

Switch# show  startup-config       #特权模式下查看配置文件

Switch# show  running-config       #查看正在运行的配置，同show  configuration

以上两者的区别是：

| startup-config | 保存在设备存储器里的配置文件，对应flash:/config.text文件 如果有nvram:/设备，则在此设备下，是flash:/config.text的备份 |
| --- | --- |
| running-config | 正在运行的配置，在系统内存里，在system:/设备下 |

S3750-1# pwd

nvram:/

S3750-1# dir  nvram:/

Directory of nvram:/

506  -rw-       3128                    <no date>  startup-config

507  ----        1940                    <no date>  private-config

1  -rw-           0                    <no date>  ifIndex-table

2  -rw-         580                    <no date>  IOS-Self-Sig#3031.cer

S3750-1# dir  system:/

Directory of system:/

2  -r--           0                    <no date>  default-running-config

4  dr-x           0                    <no date>  memory

1  -rw-        4465                    <no date>  running-config

3  dr-x           0                    <no date>  vfiles

S3750-1(config)# do  write         #配置模式下默认没有特权模式下的操作命令

Building configuration...             #可加上 do 去执行维护查看相关操作

[OK]

S3750-1(config)# do  show  running-config

S3750-1# show  running-config  interface  vlan 1      #查看int vlan 1的配置

## ★清除配置（谨慎操作）

Switch# erase  startup-config       #清除配置文件，也可用erase  nvram:

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]y

#输入y，确定

Erase of nvram: complete

%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram

Switch#

Switch# delete  vlan.dat          #交换机还要删除vlan数据

Delete filename [vlan.dat]?        #这里不要输入任何字符，直接回车

Delete flash:/vlan.dat? [confirm]y

Switch# show  startup-config      #这时查看配置文件，已经没有了

startup-config is not present

Switch#

Switch# show  run               #但是正在运行的配置还在内存里，所以需要重启系统

#有的教程上写着erase 之后还要write，这是不正确的

#如果这时write，正在运行的配置会保存到flash里

#相当于没有清除配置，所以erase之后直接重启

Building configuration...

Current configuration : 1523 bytes

!

version 12.2

enable secret 5 xxxx

Switch# reload   #直接重启系统

Proceed with reload? [confirm]y           #输入y，确定

## ★直接删除配置文件

Switch# delete  flash:/config.text         #直接删除flash里的配置文件

Delete filename [/config.text]?            #这里不要输入，直接回车

Delete flash:/config.text? [confirm]y        #输入y，确定

#然后可以重启，恢复出厂设置

## ★备份配置

Switch# copy  running-config  flash:         #备份正在运行的配置到flash:/文件里

Destination filename [running-config]? confbak20191206.cfg      #保存的文件名

Building configuration...

[OK]

Switch# dir

Directory of flash:/

3 -rw- 8662192 <no date> c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin

4 -rw- 1523 <no date> confbak20191206.cfg

............

64016384 bytes total (55096850 bytes free)

Switch#

#备份以后，可以在原来的基础上做其他的配置，如果出了问题就可以用备份的文件来恢复。可以参考下一节《启动文件配置》，建议将备份文件上传到ftp/tftp服务器上

## ★启动文件配置

Switch# show  boot         #查看启动时使用的是哪个系统镜像和配置文件

BOOT path-list      : flash:c3750-ipbasek9-mz.122-50.SE4.bin

Config file          : flash:/config.text

Private Config file    : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot        : no

HELPER path-list     :

Auto upgrade       : yes

Auto upgrade path   :

Timeout for Config

Download:    0 seconds

Config Download

via DHCP:       disabled (next boot: disabled)

Switch#

Switch(config)# boot  system  flash:/xxxxx.bin          #指定使用的系统镜像文件

Switch(config)# boot  config-file  flash:/confback.cfg     #指定使用的配置文件

#指定启动文件时一定要带上flash:/，默认是tftp:  会导致系统启动时找不到文件而失败，失败后再次以旧的系统镜像启动，如果旧的文件还在的话

#以上有的命令在模拟器里不支持

## ★TFTP客户端

Switch# copy  startup-config  tftp:             #上传配置到服务器上

Address or name of remote host []? 10.1.1.251     #服务器ip

Destination filename [Switch-confg]? c3650.cfg     #存到服务器上的文件名

Writing startup-config....

Switch# copy  tftp:  flash:                     #从tftp服务器下载文件到本地的flash上

Source filename []? c3650.cfg                   #服务器上的文件名

Address or name of remote host []? 10.1.1.251     #服务器ip

Destination filename [c3650.cfg]? bakconf.cfg      #存到本地flash里的文件名

Writing c3650.cfg...

## ★FTP客户端

Switch(config)# ip  ftp  source-interface  vlan  1    #指定访问服务器时的源接口

Switch(config)# ip  ftp  username  coflee          # ftp用户名

Switch(config)# ip  ftp  password  xxxx            # ftp用户密码，明文输入，明文保存

Switch(config)# exit

Switch# copy  startup-config  ftp:                 #上传配置到ftp服务器

Address or name of remote host []? 10.1.1.22         #服务器ip

Destination filename [Switch-confg]? c3650.cfg        #指定存到服务器上的文件名

Writing startup-config...

# 第3章、堆叠配置

## ★傻瓜式配置

1，master设备的stack1和backup设备的stack2相连线（专用堆叠线）

2，先启动master设备，不用做配置

3，后启动backup设备，不用做配置

4，2台设备会自动选举，亮master灯的就是主设备，从设备会同步主设备的配置

从设备原有配置丢失

S3750-7# show  switch                    #查看堆叠设备情况

Switch/Stack Mac Address : 001d.a2f8.3c00

H/W   Current

Switch#  Role   Mac Address       Priority Version   State

----------------------------------------------------------

1      Member  001b.2b22.6800   1      0       Ready    stack2

*7      Master  001d.a2f8.3c00     15     0       Ready    stack1

S3750-7# show  switch  stack-ports          #查看堆叠设备的stack堆叠口情况

Switch #    Port 1       Port 2

1          Down          Ok         #1号设备的Port2是接线的

7           Ok          Down        #7号设备的Port1是接线的

#下图的上面一台设备为switch7，下面一台为switch1

如果堆叠线断开，重新接上，则backup设备会重启！

★当堆叠形成后，无论从哪台设备的console口登录，显示的都是master设备名称

堆叠形成后，逻辑设备的mac地址为主设备的mac地址

S3750-1# show  switch  detail

Switch/Stack Mac Address : 001d.a2f8.3c00

H/W   Current

Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State

----------------------------------------------------------

*1       Master  001d.a2f8.3c00     15     0       Ready

2       Member 001b.2b22.6800     12     0       Ready

## ★手动配置

switch(config)# switch  7  renumber  1               #将本设备的编号从7改为1

WARNING: Changing the switch number may result in a

configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switch

number will remain as a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]                     #直接回车确认

Changing Switch Number 7 to Switch Number 1

New Switch Number will be effective after next reboot     #需要重启才生效

switch(config)# switch  1 provision  ws-c3750g-24ts      #设置设备的型号

switch(config)# switch  1  priority  15           #设置本设备的堆叠优先级，越大越优先

Changing the Switch Priority of Switch Number 1 to 15     #优先级取值可为1~15

Do you want to continue?[confirm]                     #直接回车确认

New Priority has been set successfully

#再断电重启

#其他设备也类似操作，改下编号及优先级，优先级不要比master的高

#最后要记得接stack堆叠线

S3750-1# show  switch  neighbors             #查看堆叠拓扑情况

Switch #    Port 1     Port 2

--------      ------       ------

1        2        None

2       None      1

★如果堆叠裂开，成员设备配置信息还在，不会自动删除

如果需要，可手动删除成员switch

S3750-2(config)# no  switch  7  provision       #将switch 7的配置删除

S3750-2(config)# do  write     #需要保存

S3750-2# reload   #直接重启系统

Proceed with reload? [confirm]y                 #输入y，确定

S3750-1(config)# no  switch  2  provision       #如果设备正常上电且在堆叠集群里，无法删除！

%Switch can not be un-provisioned when it is physically present

# 第4章、端口相关操作

## ★查看接口信息

Switch# show  ip  interface  brief        #查看接口ip及up/down情况

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

FastEthernet0/1 unassigned YES NVRAM up up

FastEthernet0/2 unassigned YES NVRAM down down

Vlan1 10.1.1.1 YES manual administratively down down

Switch# show  interface  status           #查看接口up/down及vlan情况

Switch# show  int  vlan1                 #查看具体的某个接口的详细信息

Router# show  int  f0/0

Switch# show  running-config  int f0/5      #查看具体端口上的配置

Switch# show  running-config  interface  gigabitEthernet  0/2

## ★端口速率

Switch(config)# int  f0/2                #进入目标端口

Switch(config-if)# duplex  full            #信道工作模式为全双工

Switch(config-if)# bandwidth  100000     #带宽设为100000Kbit/s

Switch(config-if)# speed  100            #速率100M

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# int  f0/5

## ★设置为三层接口(路由口)

Switch(config-if)# no  switchport         #设置为路由口，三层接口

Switch(config-if)# ip  add  10.2.2.2 255.255.255.0

Switch(config-if)# exit

## ★端口安全

Switch(config)# int  f0/9

Switch(config-if)# switchport  mode  access       #只能在access口上设置

Switch(config-if)# switchport  port-security         #开启端口安全功能

Switch(config-if)# switchport  port-security  maximum  20

#最大允许20个mac地址的数据包进入

Switch(config-if)# switchport  port-security  mac-address  00D0.97A9.1A39

#添加一条动态的记录

Switch(config-if)# switchport  port-security  mac-address  sticky     #开启sticky

Switch(config-if)# switchport  port-security  mac-address  sticky  00D0.97A9.1A88

#添加一条sticky记录

Switch(config-if)# switchport  port-security  violation  protect      #惩戒动作protect

Switch(config-if)#

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# errdisable  recovery  cause  security-violation      #开启端口假死恢复

## ★端口聚合

Switch(config)# int  port-channel  1      #创建聚合口

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# int  range  f0/20-21      #选中成员端口20~21

Switch(config-if-range)# channel-group  1  mode  on      #聚合模式为手动开启

Switch(config-if-range)# no  shut

Switch(config-if-range)# exit

Switch(config)# int  port-channel  1       #接下来是对聚合口的操作

Switch(config-if)# no  shut

Switch(config-if)# switchport  trunk  encapsulation  dot1q

Switch(config-if)# switchport  mode  trunk

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# port-channel  load-balance  src-dst-mac      #设置负载均衡

## ★端口假死恢复

有时我们会在交换机的端口上配置某些策略（比如端口安全，环路检测等），当用户的行为违反策略时，端口会被shutdown，此时的端口称为假死，默认是不会再自动开启该端口了，可以配置假死恢复，让端口再次开启。

Switch(config)# errdisable  detect  cause  ?         #查看支持恢复的类型

all         Enable error detection on all cases

bpduguard   Enable error detection on bpdu-guard

dtp-flap    Enable error detection on dtp-flapping

link-flap   Enable error detection on linkstate-flapping

pagp-flap   Enable error detection on pagp-flapping

rootguard   Enable error detection on root-guard

udld        Enable error detection on udld

.........

Switch(config)# errdisable  detect  cause  all         #可以启用检测所有的类型

Switch(config)# errdisable  recovery  interval  300    #恢复周期300秒

Switch# show  int  f0/1  status  err-disabled         #查看端口假死的原因

## ★光模块兼容性

思科交换机默认只识别自己的光模块，其他厂商的光模块 检测序列号不通过

Switch(config)# int  GigabitEthernet7/0/25             #必须进入相应的端口去配置

Switch(config-if)# service  unsupported-transceiver      #支持不兼容的光模块

#其实就是允许使用非思科的光模块

Switch(config)# int  GigabitEthernet7/0/25

Switch(config-if)# no  errdisable  detect  cause  gbic-invalid

#关闭由于光模块不兼容而导致的端口死

Switch(config)# int  GigabitEthernet7/0/25

Switch(config-if)# speed  nonegotiate                   #关闭自协商

Switch# show  int  transceiver  supported-list           #查看支持列表

## ★DDM/VCT线路检测

Switch# show  int  g7/0/25  transceiver  properties     #查看光口信息

Switch# show  int  g7/0/25  transceiver  detail         #查看光口功率等信息

Switch# test  cable-diagnostics  tdr  interface  g7/0/23

#先检测，等几秒种，检测时这个端口会down再up

Switch# show  cable-diagnostics  tdr  int  g7/0/23      #查看电口线路检测结果

34. DNS服务

Switch(config)# ip  domain-lookup               #开启域名解析

Switch(config)# ip  name-server  8.8.8.8          #指定dns服务器

Switch(config)# ip  host  xxx.com  10.1.1.4       #添加本地静态解析项

Switch(config)# ip  dns  server                  #自己作为dns服务器

## ★端口镜像SPAN

Switch(config)# monitor  session  1  source  int  g1/0  both  #监控端口tx和rx的流量

Switch(config)# monitor  session  1  filter  vlan  10          #只监控该vlan的流量

Switch(config)# monitor  session  1  destination  int  g1/0/1

#目的端口，被监控的流量流向此端口，此端口只能接分析设备

Switch# show  monitor  session  1                          #查看端口镜像

## ★设置MTU

Switch(config)# vlan  1

Switch(config-vlan)# mtu  1500

或者：

Switch(config)# int  vlan  1

Switch(config-if)# ip  mtu  1500

## ★广播风暴抑制

Switch(config-if)# storm-control  broadcast  level  pps  800       #限制发包数

Switch(config-if)# storm-control  broadcast  level  bps  200000    #限制速率

Switch(config-if)# storm-control broadcast level ?

<0.0-100.0> Enter rising threshold

Switch(config-if)# storm-control  broadcast  level  5     #限制为端口速率的5%

Switch(config-if)# storm-control  action  block           #惩戒动作block,或shutdown

Switch(config)# errdisable  recovery  cause  all         #端口假死恢复

# 第5章、VLAN及STP操作

## ★创建vlan

Switch(config)# vlan  10                     #创建vlan 10

Switch(config-vlan)# name  stuff              #命名该vlan为stuff

Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# int  vlan  10                 #创建svi三层虚拟接口

Switch(config-if)#

Switch(config-if)# ip  address  10.1.1.1  255.255.255.0      #配置IP

Switch(config-if)# description  xxxxx            #描述

Switch(config-if)# shutdown                    #关闭接口

Switch(config-if)#

administratively down

Switch(config-if)# no  shutdown                #启用接口

Switch(config-if)#

*3? 02, 02:24:40.2424: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# int  range  f0/1-5                      #进入一组端口的配置界面

Switch(config-if-range)# switchport  mode  access         #将该组端口设为access口

Switch(config-if-range)# switchport  access  vlan  10       #加入vlan 10

Switch(config-if-range)#

*3? 02, 02:26:54.2626: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

Switch(config-if-range)# exit

Switch(config)# int  f0/24

Switch(config-if)# switchport  mode  trunk                 #设置为trunk口

Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.                          #三层交换机不能直接设置trunk口

Switch(config-if)# switchport  trunk  encapsulation  dot1q     #要先封装dot1q协议

Switch(config-if)# switchport  mode  trunk                   #再设置为trunk口

Switch(config-if)# switchport  trunk  native  vlan  1          #设置native vlan（pvid）

Switch(config-if)# switchport  allowed  vlan  1-20

Switch(config-if)# switchport  trunk  allowed  vlan  1-20      #只允许vlan1~20通过

Switch(config-if)#                          #思科的trunk口默认允许所有vlan通过

## ★思科保留vlan

VLAN  Type  SAID    MTU   Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

----   -----    ---------  -------   ----  --------    ------   ------

1002  fddi   101002  1500   -    -        0     0  fddi-default

1003  tr     101003  1500   -    -        0     0  token-ring-default

1004  fdnet  101004  1500  ieee  -        0     0  fddinet-default

1005  trnet   101005  1500  ibm  -        0     0  trnet-default

## ★VTP（VLAN Trunk Protocol）

Switch# vlan  database

% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,

as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user

documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Switch(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Switch# conf  t

Switch(config)# vtp  domain  vtpcom

Changing VTP domain name from NULL to vtpcom

Switch(config)# vtp  password  xxx

Setting device VLAN database password to xxx

Switch(config)# vtp  mode  server        # vtp模式为server，其他交换机要设置为client

Device mode already VTP SERVER.

Switch(config)#

## ★STP端口开销

| 端口速率 | 802.1D旧版 | 802.1D-1998开销 | 802.1T/2001开销 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10M | 100 | 100 | 2,000,000 |
| 100M | 10 | 19 | 200,000 |
| 1G | 1 | 4 | 20,000 |
| 10G | 1 | 2 | 2,000 |
| 100G |  |  | 200 |

*思科c2960,c3750默认使用802.1D-1998开销

Switch(config)# spanning-tree  pathcost  method  long

#设置端口开销算法，long为802.1t，short为802.1d

## ★PVST

d

S2960# show  spanning-tree  vlan  1              #查看stp的vlan信息

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    32769

Address     001b.2b22.6800          #根桥mac

Cost        19

Port        25 (GigabitEthernet0/1)    #根端口

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address     0021.d771.1380

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role  Sts   Cost     Prio.Nbr  Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Fa0/1           Altn BLK 200000    128.1    P2p

Fa0/7           Altn BLK 200000    128.7    P2p

Gi0/1           Root FWD 20000     128.25   P2p

S2960# show  spanning-tree  summary             #查看stp概要信息

Switch is in pvst mode

Root bridge for: none

......

S2960(config)# spanning-tree  pathcost  method  long

#设置端口开销算法，long为802.1t，short为802.1d

#配置上行链路，实现备份的上行链路快速恢复（意思就是指定的直连备份的根端口的可以直接恢复，不用经过转换）

spanning-tree uploadfast

配置上行速链路，当接入层或汇聚成的交换机主用的上行链路断开的时候，被阻塞的端口迅速转换到转发状态，不需要经过侦听和学习状态

3.配置速端口，使链接终端的端口快速进入转发状态

spanning-tree portfast

## ★Rapid-PVST

Switch(config)# spanning-tree mode ?

pvst   Per-Vlan spanning tree mode

rapid-pvst  Per-Vlan rapid spanning tree mode

Switch(config)# spanning-tree  mode  rapid-pvst              #使用rapid-pvst

Switch(config)# spanning-tree  vlan  1-10  root  primary      #指定为vlan1-10的根桥

Switch(config)# spanning-tree  vlan  30  priority  4096        #指定vlan30的桥优先级

Switch(config)# int  g1/0/1

Switch(config-if)# spanning-tree  vlan  1-10  port-priority  16    #设置端口优先级

Switch(config-if)# spanning-tree  cost  20                      #设置端口路径开销

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# int  g1/0/3

Switch(config-if)# spanning-tree  portfast                #设置端口为边缘快速端口

Switch(config)# int  g1/0/4

Switch(config-if)# spanning-tree  bpduguard  enable       #开启bpdu防护

Switch(config-if)# exit

error-down自动恢复

Switch# show  spanning-tree                   #查看STP详细信息

# 第6章ARP及MAC操作

## ★ARP相关操作

Switch# show  arp                        #查看ARP表

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface

Internet 10.1.1.1 - 00D0.97A9.1ABE ARPA Vlan10

Switch# show  arp  | include  10.1.1.       #可以做过滤匹配

Switch(config)# arp  10.1.1.22  00D0.97A9.1A22  arpa    #添加静态arp条目

Switch(config)# int  vlan  1

Switch(config-if)# arp  timeout  180         #在接口上配置arp老化时间，秒

Switch(config-if)# ip  proxy-arp              #开启代理arp

## ★MAC相关操作

Switch# show  mac-address-table                                 #查看mac表

Switch# show  mac-address-table  | include  00D0.97A9.1A          #仅显示匹配条目

Switch# clear  mac-address-table  [dynamic]               #清空mac表[仅动态的条目]

Switch(config)# mac-address-table  static  00D0.97A9.1A22  int  f0/1  vlan  1

#添加静态mac条目

Switch(config)# mac-address-table  aging-time  300                 # mac老化时间

# 第7章、DHCP

Switch(config)# service  dhcp                          #开启dhcp服务

Switch(config)# ip  dhcp  pool  pxx                    #创建dhcp地址池

Switch(dhcp-config)# network  10.1.1.0  255.255.255.0     #设置网段

Switch(dhcp-config)# default-router  10.1.1.1              #网关

Switch(dhcp-config)# dns-server  8.8.8.8                  # dns

Switch(dhcp-config)# lease  5  4  30                    #租期，单位：日，时，分

Switch(dhcp-config)# option  43  hex  xxxxxxxx           # option 43

Switch(dhcp-config)# exit

Switch(config)# ip  dhcp  excluded-address  10.1.1.1  10.1.1.10     #排除地址段

Switch(config)#

保存ip分配信息到ftp服务器上的lease.db.cfg文件中

Switch(config)# ip  dhcp  database  ftp:#  user:pass@10.1.1.252/lease.db.cfg

Switch(config)#

开启ping检测

Switch(config)# ip  dhcp  ping  packets  2                 #每次分配ip前先ping一下要分配的ip，发2个包

Switch(config)# ip  dhcp  ping  timeout  1000              # Ping超时，毫秒

Switch(config)#

Switch(config)# ip  dhcp  binding  cleanup  interval  600     #清除已过期的ip，秒

## ★给特定mac分配固定的IP

Switch(config)# ip  dhcp  pool  pc1                    #创建地址池，只有一个ip

Switch(dhcp-config)# host  10.1.1.35  255.255.255.0

Switch(dhcp-config)# client-identifier  0100.D097.A91A.22

#以01开始加上mac地址

Switch(dhcp-config)# default-router  10.1.1.1

Switch(dhcp-config)# dns-server  8.8.8.8

Switch(dhcp-config)# exit

Switch# show  dhcp  lease               #查看dhcp分配的地址情况

Switch# show  ip  dhcp  binding          #查看分配的ip及绑定的mac地址

Switch#

## ★DHCP中继

Switch(config)# int  vlan  1

Switch(config-if)# ip  helper-address  10.3.3.1

Switch(config-if)# exit

# 要记得先配置去往10.3.3.1的路由

## ★DHCP snooping

Switch(config)# ip  dhcp  snooping                     #开启dhcp snooping

Switch(config)# int  f0/24                              #上联口

Switch(config-if)# ip  dhcp  snooping  trust              #上联口要设为信任口

Switch(config-if)# ip  dhcp  snooping  limit  rate  50     #限制dhcp报文速率

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# ip  dhcp  snooping  vlan  1-30            #监测的vlan

Switch(config)# ip  dhcp  snooping  verify  mac-address    #检查mac地址

#入站包的mac地址和ip地址和dhcp服务器中分配的条目吻合时才放行

Switch(config)#

Switch(config)# errdisable  recovery  cause  dhcp-rate-limit    #假死恢复

Switch(config)# ip  dhcp  snooping  binding  xxxx.xxxx.xxxx  vlan  10  ip  x.x.x.x  int  f0/3

Switch(config)# ip  dhcp  snooping  database  flash:/dhcpsnooping.db

Switch(config)# ip  dhcp  snooping  database  write-delay  100

Switch(config)#

Switch# show  ip  dhcp  snooping  binding        #查看dhcp snooping绑定情况

Switch# clear  ip  dhcp  snooping  binding        #清除dhcp snooping绑定条目

# 第8章、ACL访问控制列表

每一个acl的末尾都有一条隐含的deny any，每一个ACL都可以有多条规则（rule）

规则的执行顺序是从上到下，匹配一条后立即停止下面规则的匹配

所有的掩码都只能是反掩码的形式

| acl编号 | 类型 | 匹配对象 |
| --- | --- | --- |
| 1~99 | 标准ip acl | 源ip |
| 100~199 | 扩展ip acl | 源ip，目的ip，源端口目的端口等，可加时间段 |
| 700~799 | 标准mac acl | 源mac |
| 1100~1199 | 扩展mac acl | 源mac，目的mac等，可加时间段 |

## ★标准ACL

Switch(config)# access-list  1  permit  10.1.1.0  0.0.0.255    #标准数字acl匹配网段

Switch(config)# access-list  2  permit  host  10.1.1.3        #标准数字acl匹配单个IP

Switch(config)# access-list  3  permit  any                 #标准数字acl匹配所有ip

Switch(config)# ip  access-list  standard  acl_1              #标准命名acl

Switch(config-std-nacl)# permit  192.168.0.0  0.0.255.255

Switch(config-std-nacl)# exit

## ★扩展ACL

Switch(config)# access-list  100  permit  ip  10.1.1.0  0.0.0.0  192.168.9.0  0.0.0.255

Switch(config)# access-list  101  deny  icmp  host  10.1.1.33  192.168.9.0  0.0.0.255

Switch(config)# ip  access-list  extended  acl_ex1              #扩展命名acl

Switch(config-ext-nacl)# permit  tcp  10.1.1.0  0.0.0.255  eq  80  192.168.9.0  0.0.0.255  range  20  90         # tcp  源IP 反掩码  源端口    目的IP 反掩码 目的端口范围

Switch(config-ext-nacl)# permit  tcp  host  10.1.1.3  any  192.168.9.0  0.0.0.255  eq  ftp

#端口可以为数字，也可为别名

Switch(config-ext-nacl)# exit

端口别名对应的端口号：

bootpc 68    bootps 67    domain 53    isakmp 500    snmp 161

ftp 21       pop3 110     smtp 25      telnet 23      www 80

## ★MAC ACL

Switch(config)# mac  access-list  extended  mac_ex1            #命名扩展mac acl

Switch(config-mac-ext-nacl)# permit  host  xxxx.xxxx.xxxx  any

Switch(config-mac-ext-nacl)# deny  xxxx.xxxx.xxxx  0000.0000.00ff  any    #反掩码

Switch(config-mac-ext-nacl)# exit

Switch(config)# access-list  700  permit  xxxx.xxxx.xxxx  0000.0000.0000

#数字标准mac acl

## ★ACL时间

Switch(config)# time-range  time1             #创建acl时间time1

Switch(config-time-range)# periodic  Friday  10:30  to  Sunday  19:00

#每周的这个时段，循环

Switch(config-time-range)# exit

Switch(config)# time-range  time2              #创建acl时间time2

Switch(config-time-range)# absolute  start  11:00  9 Dec 2019  end  23:00  12 Dec 2019

Switch(config-time-range)#                     #日 月 年，只在这个时间段执行一次

ACL时间只应用在扩展的acl规则中，在acl规则末尾添加time-range time1即可

在接口上应用ACL

Switch(config)# int  vlan  10                #有的交换机只能应用acl到vlan接口上

Switch(config-if)# ip  access-group  1  in      #而不支持应用到物理端口上

## ★插入或删除ACL中的某条规则

*思科的ACL其实也是有规则（rule）的编号的，只是在大多教程中都不教，因为模拟器中不支持对规则编号的操作

Switch# show  ip  access-lists  acl_ex1        #先查看ACL的rule

Extended IP access list acl_ex1

1 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 eq www 192.168.9.0 0.0.0.255 range 20 90

2 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 eq www 192.168.9.0 0.0.0.255 eq ftp

#开头的数字为rule编号

Switch(config)# ip  access-list  extended  acl_ex1      #进入acl编辑模式

Switch(config-ext-nacl)# no  1                       #删除编号为1的规则

Switch(config-ext-nacl)# 3  permit  ip  any  any       #添加一条规则，编号为3

## ★ACL应用要点

ACL访问控制列表，是交换机的基本功能，大多数厂商的交换机的acl是应用在端口上，如g0/0/1之类的物理端口，方向为in或out，很容易理解，配置时不易出错。不过思科的交换机一般都是将acl应用在int vlan 接口上，如int  vlan  1之类的，方向为in或out（一般二层交换机只能in）所以容易出错，搞不好会酿成生产事故。

首先思科交换机的acl本身的配置这里就不多说了，只讲1点：它的每个acl的末尾默认是有deny  any  any的

1.当我们仅配置permit  xx  xx这一条时，则默认只permit这一条，因为有隐含的

deny  any  any

2.当我们仅配置deny  xx  xx这一条时，则默认是无permit的，因为隐含有deny any

3.所以当我们想 只过滤某条访问规则时，写完deny  xx  xx这条后，得再加上

permit  ip  any  any，不然就全部deny了

然后讲它的acl在int  vlan上的方向问题：

拓扑如下图：

3560交换机为三层的，支持in和out方向的应用，作为以下2台计算机的网关

pc0为客户端，ip: 10.1.1.1接入vlan  1，网关10.1.1.254

server 0为服务端，ip: 10.2.2.2接入vlan  2，网关10.2.2.254

交换机上想做一条acl，仅禁止pc0访问server 0的80端口，其他的流量正常通过，该怎么配置呢？

** ACL配置如下：

Switch# conf  t

Switch(config)# ip  access-list  extended  deny_80

#创建名为deny_80的扩展acl

Switch(config-ext-nacl)# deny  tcp  host  10.1.1.1  host  10.2.2.2  eq  80

#阻止源ip为10.1.1.1，目的ip为10.2.2.2，目的端口80/tcp的报文

Switch(config-ext-nacl)# permit  ip  any  any

#因为末尾隐含为deny any，所以 仅deny某条时，要permit所有

Switch(config-ext-nacl)# exit

Switch(config)#

**应用acl到int vlan接口上：

Switch(config)# int  vlan  1                         #进入接口配置界面

Switch(config-if)# ip  access-group  deny_80  in       #应用acl到in方向

Switch(config-if)#exit

也可这样应用，用在int  vlan  2上

Switch(config)# int  vlan  2

Switch(config-if)# ip  access-group  deny_80  out      #应用到out方向

Switch(config-if)#exit

能否同时应用到int vlan 1和int vlan 2上呢？可以，只是没必要做2次匹配，对速度有影响。

关于in / out方向的解释：

因为源ip:10.1.1.1发来的报文要先发给网关int vlan 1，所以对于int vlan 1而言就是入站，而且int vlan 1收到报文后，要走路由层，因为目的ip不在本vlan里，int vlan 1把报文发给路由层的话，不算是out，只有发给本vlan里的主机时，才算out

而在int vlan 2那里应用acl时，只能用out，因为它收到的报文是从路由层转来的，不算in，int vlan 2收到报文后，发现目的ip为本vlan里的主机的ip，所以发给本vlan的主机的话，算out方向。

也就是说，如果报文只是经过此vlan的某2个端口，不发给此vlan的int vlan x接口的话，就没有in，也没有out，无法做acl的匹配。

或者说没有经过路由层面的报文，没法应用acl （这也是思科交换机的一大痛点）

二层交换机只能应用到int vlan 接口的in方向，也就是只能对上行流量做匹配

当然，有些较新的思科交换机也是支持应用acl到物理端口上的。这里就不多讲了，和其他厂商的配置原理都一样。

以上就是思科交换机的acl应用到int vlan接口的 注意要点！

# 25. Qos限速

Switch(config)# mls  qos                                      #开启qos

Switch(config)# access-list  10  permit  10.1.1.0  0.0.0.255        # acl匹配目标流

Switch(config)# class-map  class1                     #定义流类

Switch(config-cmap)# match  access-group  10         #匹配acl

Switch(config-cmap)# exit

Switch(config)# policy-map  policy1                   #定义流策略

Switch(config-pmap)# class  class1

Switch(config-pmap-c)# bandwidth  10000             #带宽限制为10000Kbit/s

Switch(config-pmap-c)# shape  average  16000000      #整流平均流量，bit/s

Switch(config-pmap-c)# exit

Switch(config)# int f0/3                              #应用策略到接口

Switch(config-if)# service-policy  output  policy1        #仅支持output方向

*有的设备配置policy时用的不是上面的命令，可能是下面的命令：

Switch(config)# policy-map  policy1

Switch(config-pmap)# class  class1

Switch(config-pmap-c)# police  cir  10000000  10000000    # bit/s，byte/s

*也可能是下面的命令：

Switch(config)# policy-map  policy1

Switch(config-pmap)# class  class1

Switch(config-pmap-c)# trust  dscp

Switch(config-pmap-c)# policy  10000000  10000000  exceed-action  drop   # bps，Byte/s

# 一共就这三种命令，思科的设备命令不太统一

Switch# show  policy-map  int  f0/3                     #查看策略应用情况

FastEthernet0/3

Service-policy output: policy1

Class-map: class1 (match-all)

0 packets, 0 bytes

5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps

Match: access-group 10

Traffic Shaping

Target/Average Byte Sustain Excess Interval Increment

Rate Limit bits/int bits/int (ms) (bytes)

16000000/16000000 500000 2000000 2000000 125 250000

# 32.日志服务器

Switch(config)# logging  on                       #开启日志功能

Switch(config)# logging  10.1.1.253                 #设置日志服务器（syslog）

Switch(config)# logging  source-interface  vlan  1    #发数据给服务器时的源IP

Switch(config)# logging  trap  debugging            # trap级别设置为7（debugging）默认为6（information）

Switch(config)# logging  buffered  100000

#设置本地的日志存储buff空间大小，单位byte

Switch(config)# service  sequence-numbers          #发送日志时也带上序号

Switch# show  logging                            #查看日志信息

# 37. Xmodem传文件

通过console线传文件，只支持传文件到交换机上，速度受console的速率限制

Switch# copy  xmodem:  flash:                #从console传文件到交换机的flash上

dst-file-name: c3650.cfg                       #指定存到flash上的文件名

ccccc

#打印cccc字符时交换机已准备好，此时可以在终端仿真软件上发送Xmodem

Router# copy  xmodem:  flash:                #从console传文件到路由器的flash上

**** WARNING ****

x/ymodem is a slow transfer protocol limited to the current speed

settings of the auxiliary/console ports. The use of the auxilary

port for this download is strongly recommended.

During the course of the download no exec input/output will be

available.

---- ******* ----

Proceed? [confirm] y                           #确定

Source filename []? c3650.cfg                    #指定目标文件名（终端上的）

Destination filename [c3650.cfg]? bak.cfg           #指定存到路由器flash里的文件名

Erase flash: before copying? [confirm] y            #确定

Use crc block checksumming? [confirm] y           #确定

Max Retry Count [10]: 2                          #重传次数，2次

Perform image validation checks? [confirm] y         #确定

Xmodem download using crc checksumming with image validation

Continue? [confirm] y                            #确定

Ready to receive file...........                       #此时在终端上发送xmodem

# 41. HSRP思科路由（网关）冗余协议

*要与pvst/rapid-pvst配合

发送hello包的组播地址为224.0.0.2（v1）或224.0.0.102（v2），默认优先级100越大越优先。所有路由器的version应该一致。

虚拟网关mac为0000.0c07.ac-standby编号

Switch(config)# int  vlan  1

Switch(config-if)# ip  add  10.1.1.1  255.255.255.0

Switch(config-if)# standby  version  2                   # HSRP版本

Switch(config-if)# standby  1  ip  10.1.1.254             #虚拟网关

Switch(config-if)# standby  1  priority  120              #优先级设为120，变成master

Switch(config-if)# standby  1  preempt  delay  minimum  5         #抢占延迟最少5秒

Switch(config-if)# standby  1  authentication  md5  key-string  xxx    #备份组验证信息

Switch(config-if)# standby  1  track  g1/0/24  30

#监测上联口，当上联口不通时优先级降低30，该网关变为备份的

Switch# show  standby  brief                   #查看standby信息

# 章n、交换机switch模式

## ★进入switch模式

1.重启设备时长按MODE键（一般位于正面的左边的小按钮）直到SYST指示灯不闪烁，以及console输出switch提示符 则说明进入交换机的switch模式了

2.switch模式指示符为 switch>  或 switch:   switch模式下的常用操作有：

## ★使用xmodem传文件

switch> flash_init                             #初始化文件系统

switch> load_helper                           #加载基本的功能模块

switch> copy  xmodem:  flash:c3650-xxx.bin      #传送系统镜像文件

cccccc                                    #此时可以在终端仿真软件上发送xmodem

switch> set  BOOT  flash:c3650-xxx.bin          #指定以该文件为启动镜像文件

switch> boot                                 #启动系统

## ★修改console口波特率

switch> set  BAUD  115200                  #设置波特率为115200

switch>unset  BAUD                         #恢复原来的波特率（默认的9600）

switch>

## ★交换机恢复密码

switch> flash_init

switch> load_helper

switch> dir  flash:                                  #先查看flash:里的文件列表

switch> rename  flash:config.text  flash:c3650old.cfg     #把默认的配置文件

# 更名为c3650old.cfg，这样系统启动时找不到配置文件就会以出厂设置启动

switch> boot                       #启动系统

xxxxxxxxxx                         #此时系统重启中

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n       #否

Switch> enable                      #进入配置模式

Switch# copy  flash:c3650old.cfg  system:running-config              #加载原配置

然后重新配置管理员密码 和 enable密码

Switch# write                        #保存配置即可

# 章n、路由器Rommon模式

Rommon模式也叫维护模式，在Rommon模式下可以传文件到路由器上，也可以恢复密码

重启时按下Ctrl键和Break键 进入Rommon模式。（Break键也叫Pause键）

①Rommon模式下传文件到路由器

rommon 1 >

rommon 1 > IP_ADDRESS=10.1.1.1    #设置临时的IP地址，只能使用(G)Ethernet0/0端口

rommon 2 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0      #子网掩码

rommon 3 > DEFAULT_GATEWAY=10.1.1.254        #网关

rommon 4 > TFTP_SERVER=10.1.1.2                # TFTP服务器IP

rommon 5 > TFTP_FILE=c3650xx-xx.bin             #要下载到路由器上的的文件名

rommon 6 > tftpdnld                            #开始用tftp下载，下载到路由器上

IP_ADDRESS: 10.1.1.1

IP_SUBNET_MASK: 255.255.255.0

DEFAULT_GATEWAY: 10.1.1.254

TFTP_SERVER: 10.1.1.2

TFTP_FILE: c3650xx-xx.bin

Invoke this command for disaster recovery only.

WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost!

Do you wish to continue? y/n: [n]: y               #确定

下载成功后

rommon 7 > boot  c3650xx-xx.bin                #指定以此系统镜像文件启动

然后系统启动

②路由器恢复密码

先重启系统，按下Ctrl键和Break键进入Rommon模式

rommon 1 > confreg  0x2142                   #表示启动时跳过配置文件

rommon 2 > boot                             #启动系统

系统启动后，再加载配置文件，再重置密码，保存。

Router> enable

Router# copy  startup-config  running-config      #加载配置文件

Destination filename [running-config]?             #这里直接回车

1973 bytes copied in 0.416 secs (4742 bytes/sec)

Router0#

Router0# conf  t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router0(config)# enable  password  xxxx           #重置密码

Router0(config)# username  coflee  privilege  15  password  xxxx    #修改用户密码

Router0(config)# config-register  0x2102            #表示启动时加载配置文件

Router0(config)# do  write                        #保存配置

Building configuration...

[OK]

# 章n、路由操作

## ★二层交换机设置默认网关

Switch(config)# ip  default-gateway  10.1.1.254

## ★三层交换机开启路由转发功能

Switch(config)# ip  routing

！以下为路由器的操作

## ★静态路由

Router0(config)# ip route  192.168.0.0  255.255.0.0  10.1.1.2  [int  s1/0/1]  20

# 目的网段  子网掩码  下一跳  [出接口]  优先级

Router0# show  ip  route                           #查看路由表

9.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

S        9.9.9.0/24 [1/0] via 9.9.10.7

C        9.9.10.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

L        9.9.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override

## ★RIP

Router0(config)# router  rip                    #进入rip配置界面

Router0(config-router)# version  2               #设置版本

Router0(config-router)# no  auto-summary        #关闭自动汇总

Router0(config-router)# distance  120            #指定路由优先级

Router0(config-router)# network  10.0.0.0         #宣告网段

Router0(config-router)# network  10.1.1.0

Router0(config-router)# passive-interface  g0/0/2    #静默接口

Router0(config-router)# redistribute  ospf  1  metric  3      #路由引入（重分布）

Router0(config-router)# default-information  originate         #引入默认路由（0.0.0.0）

Router0(config-router)#

Router0(config)# int  g0/0/1

Router0(config-if)# ip  rip  authentication  mode  md5        # rip接口验证

Router0(config-if)# ip  rip  authentication  key-chain  xxxxx    # rip接口验证密码

## ★OSPF

Router0(config)# router  ospf  1                #进入osfp配置界面，ospf进程号1

Router0(config-router)# router-id  10.1.1.1        #指定router-id

Router0(config-router)# network  10.1.1.0  0.0.0.255  area  0    #在区域0宣告网段

Router0(config-router)# passive-interface  g0/0/2        #静默接口

Router0(config-router)# area 1  virtual-link  10.2.2.2     #虚拟链路对端

Router0(config-router)# redistribute  rip  metric  20000  [subnets  metric-type  1]

#路由引入（重分布）

Router0(config-router)# area  0  authentication  message-digest     #区域0开启验证

Router0(config-router)# auto-cast  reference-bandwidth  1000

#参考带宽改为1000Mb，默认为100M

Router0(config-router)# area  2  stub                       #设置区域类型

Router0(config)# int  g0/0/1

Router0(config-if)# ip  ospf  authentication  message-digest    #接口上开启ospf验证

Router0(config-if)# ip  ospf  message-digest-key  1  md5  xxxx    #验证密码

Router0(config-if)# ip  ospf  priority  2          #设置ospf路由器优先级，用于选举DR

Router0(config-if)# ip  ospf  cost  10            #设置ospf接口开销

Router0(config-if)# ip  ospf  network  broad      #设置接口所处的网络类型

Router0# show  ip  ospf  ?                    #查看ospf信息

<1-65535> Process ID number

border-routers  Border and Boundary Router Information

database   Database summary

interface   Interface information

neighbor   Neighbor list

virtual-links   Virtual link information

## ★单臂路由

Router0(config)# int  g0/0/0

Router0(config-if)# no  shut

Router0(config-if)# exit

Router0(config)# int  g0/0/0.1                           #开启子接口

Router0(config-subif)# encapsulation  dot1q  1  [native]    #封装dot1q，vid为1

Router0(config-subif)# ip  add  10.10.10.1  255.255.255.0

Router0(config-subif)# exit

Router0(config)# int  g0/0/0.2

Router0(config-subif)# encapsulation  dot1q  2            #封装dot1q，vid为2

Router0(config-subif)# ip  add  10.20.20.1  255.255.255.0

Router0(config-subif)# exit

## ★BGP

在

# 49.PPP

Router0(config)# int  s0/1/1

Router0(config-if)# clock  rate  200000

#单位波特，设置时钟频率，仅DCE端需要设置（接v35母头线一侧为DCE）

Router0(config-if)# encapsulation  ppp         #封装ppp协议，也可用hdlc（无需验证）

Router0(config-if)# bandwidth  2000           #单位kbit/s，设置带宽为2000Kbit/s（2M）

Router0(config-if)# ppp  authentication  pap    #使用pap验证

Router0(config-if)# ppp  pap  sent-username  coflee  password  xxxx

#对端的pap用户名及密码

Router0(config-if)# no  shutdown              #启用接口

Router0(config-if)#

#要求验证的用户已在对端设备创建，用户名可相同，也可不相同，密码可相同也可不同

Router0(config-if)# ppp  authentication  chap   default

#使用chap验证，默认为双向验证，最后的default表示使用默认的验证方案

Router0(config-if)# ppp  chap  hostname  r7          #设置对端的用户，不能相同

Router0(config-if)# ppp  chap  password  xxxx         #密码双方要相同

Router0(config-if)# no  shutdown                     #启用接口

#要求验证的用户已在对端设备创建，且密码一致，双方的用户名(hostname)不能相同

HWIC 2T扩展卡如下图：（有2个Serial口，使用small serial v26接口）

# 50. NAT地址转换

①静态NAT（一对一）

Router0(config)# int  g0/0/1                #内网口

Router0(config-if)# ip  nat  inside

Router0(config-if)# exit

Router0(config)# int  s0/1/1                #外网口

Router0(config-if)# ip  nat  outside

Router0(config-if)# exit

Router0(config)# ip  nat  inside  source  static  10.1.1.55  200.1.1.3

#将内网的10.1.1.55和外网的200.1.1.3对应起来

②动态NAT（多对多，可端口复用）

Router0(config)# int  g0/0/1                #内网口

Router0(config-if)# ip  nat  inside

Router0(config-if)# exit

Router0(config)# int  s0/1/1                #外网口

Router0(config-if)# ip  nat  outside

Router0(config-if)# exit

Router0(config)# ip  nat  pool  pname  200.1.1.5  200.1.1.10  netmask  255.255.255.0

# nat的公网ip范围

Router0(config)# access-list  10  permit  10.1.1.0  0.0.0.255       #匹配内网ip段

Router0(config)# ip  nat  inside  source  list  10  pool  pname  overload

③目的NAT（端口映射）

Router0(config)# ip  nat  inside  source  static  tcp  10.1.1.22  3389  200.1.1.9  9999

#将外网的200.1.1.9:9999转换为内网的10.1.1.22:3389

Router0# show  ip  nat  translations           #查看nat转换情况

# ★GRE Tunnel

在

# 51. IPsec VPN

前提：两端的路由器都要有去往对端内网网段的路由，且要有缺省路由指向网关。

Router0的公网IP为200.1.1.1，网关200.1.1.254，内网10.1.1.0/24

Router2的公网IP为202.2.2.2，网关202.2.2.254，内网192.168.1.0/24

Router0的配置如下：（Router2的类似）

0.配置出接口IP及路由

Router0(config)# int  s0/1/1

Router0(config-if)# ip  add  200.1.1.1  255.255.255.0

Router0(config-if)# exit

Router0(config)# ip  route  0.0.0.0  0.0.0.0  200.1.1.254

1.配置acl匹配目标流

Router0(config)# ip  access-list  extended  vpn1

Router0(config-ext-nacl)# permit  ip  10.1.1.0  0.0.0.255  192.168.1.0  0.0.0.255

Router0(config-ext-nacl)# exit

2.配置IKE提议

Router0(config)# crypto  isakmp  policy  10

Router0(config-isakmp)# authentication  pre-share

Router0(config-isakmp)# hash  sha             #消息摘要算法

Router0(config-isakmp)# encryption  aes        #加密算法

Router0(config-isakmp)# group  5              # DH密钥交换组

Router0(config-isakmp)# exit

3.配置IKE对端

Router0(config)# crypto  isakmp  key  [0]  xxxx  address  202.2.2.2

4.配置IPsec交换集

Router0(config)# crypto  ipsec  transform-set  tranName  esp-aes  esp-sha-hmac

Router0(cfg-crypto-trans)# mode  transport                  #使用传输模式

Router0(cfg-crypto-trans)# exit

5.配置vpn map

Router0(config)# crypto  map  mapName  10  ipsec-isakmp

Router0(config-crypto-map)# set  transform-set  tranName    #匹配交换集

Router0(config-crypto-map)# set  peer  202.2.2.2            #设置对端

Router0(config-crypto-map)# match  address  vpn1           #匹配目标流

Router0(config-crypto-map)# set  pfs  group5

6.接口上应用vpn map

Router0(config)# int  s0/1/1

Router0(config-if)# crypto  map  mapName

Router0# show  crypto  isakmp  ?              #查看对端

policy   Show ISAKMP protection suite policy

sa Show  ISAKMP Security Associations

Router0# show  crypto  ipsec  ?               #查看ipsec相关信息

sa     IPSEC SA table

transform-set  Crypto transform sets

# 52. L2TP VPN

Router0(config)# aaa  new-model

Router0(config)# aaa  authentication  ppp  default  group  radius     #使用radius认证

Router0(config)# radius-server  host  10.1.1.33  auth-port  1645  key  xxxx

Router0(config)# vpdn  enable                     #开启vpdn

Router0(config)# vpdn-group  l2tp1                 #创建vpdn组

Router0(config-vpdn)# accept-dialin                  #允许客户拨号

Router0(config-vpdn-acc-in)# protocol  l2tp           #使用l2tp协议

Router0(config-vpdn-acc-in)# virtual-template  1       #创建虚拟模板

Router0(config-vpdn-acc-in)# exit

Router0(config-vpdn)# exit

Router0(config)# int  virtual-Template  1            #进入虚拟模板配置界面

Router0(config-if)# ip  unnumbered  g0/0/1          # IP地址共用接口g0/0/1的

Router0(config-if)# peer  default  ip  address  pool  L2tpPool    #给客户端分配的IP池

Router0(config-if)# ppp  authentication  chap  default            # ppp使用chap验证

Router0(config-if)# ppp  ipcp  dns  8.8.8.8                      #给客户端分配的dns

Router0(config)# ip  local  pool  L2tpPool  10.8.8.2  10.8.8.250    #定义地址池

Router0(config)#

# 53. PPPoe服务器

Router0(config)# aaa  new-model

Router0(config)# aaa  authentication  ppp  default  group radius     #使用radius认证

Router0(config)# radius-server  host  10.1.1.33  auth-port  1645  key  xxxx

Router0(config)# vpdn  enable

Router0(config)# vpdn-group  pppoe1                    #创建vpdn组

Router0(config-vpdn)# accept-dialin

Router0(config-vpdn-acc-in)# protocol  pppoe              #使用pppoe协议

Router0(config-vpdn-acc-in)# virtual-template  2

Router0(config-vpdn-acc-in)# exit

Router0(config)# int  virtual-template  2

Router0(config-if)# ip  unnumbered  g0/0/1

Router0(config-if)# peer  default  ip  address  pool  pppoePool

Router0(config-if)# ppp  authentication  chap

Router0(config-if)# ppp  ipcp  dns  8.8.8.8

Router0(config-if)# ip  nat  inside

Router0(config-if)# exit

Router0(config)# ip  local  pool  pppoePool  10.1.1.2  10.1.1.200

Router0(config)# int  g0/0/1

Router0(config-if)# ip  add  10.1.1.1  255.255.255.0

Router0(config-if)# pppoe  enable             #接口上使能pppoe

Router0# show  aaa  sessions                #查看拨号情况

# 55.用户权限设置

很多教程都没有深入详细地讲解如何给用户分配具体的权限，大多都是教大家在创建用户时指定相应的privilege级别就完事儿了，可能是作者觉得没有必要教。

首先：思科的网络设备对用户操作权限分配的思想是 定义15个等级，然后默认给每个等级授予一定的权限（即能执行的命令），创建用户时，指定其privilege level之后，该用户就有这一级别的权限。

然后我们登录系统时，默认是进入>一般模式，需要输入enable密码才能进入特权用户模式。好像不论是哪个级别的用户输入enable密码后都拥有了管理员权限（最高级别权限），这是怎么回事呢？

先做个实验看看，创建一个用户admin，权限级别为15，登录系统后，查看其权限级别：

Username: admin

Password:

Router0>show  privilege             #查看当前用户权限

Current privilege level is 1             #显示的级别为1，最低级

*这是怎么回事儿？

因为我们只是在创建用户时指定其权限级别为level-15，但并没有指定用这个level来给用户授权，所以登录到系统的用户，不论我们指定的权限是哪个level的，其实都是一样的（leve-1），没有区别。然后谁有enable密码，谁就能获得level-15的权限。（说直接点就是没有配置好）

*我们需要创建一条aaa的授权策略：

Router0(config)# aaa  new-model

Router0(config)# aaa  authorization  exec  default  local

# exec操作权限授权使用本地授权，即由用户的privilege的level来决定

Router0(config)# line  vty  0  4

Router0(config-line)# authorization  exec  default

#应用到vty上，模拟器无该命令，只能用真实的设备配置

这时当用户使用远程登录后，默认进入的界面为特权用户界面，

在该界面下show privilege时，看到的是在创建用户时指定的level

然后能执行该level权限下的命令。

* level高的用户默认是继承level低的权限，就是说如果给level-5指定允许使用命令write，则比level-5高的其他level都有该权限了。

登录系统后可以按下问号?查看自己这个level支持的命令（即拥有的权限）

*为不同级别的用户分配额外的命令

Router0(config)# privilege  exec  level  5  configure  ter

#表示级别5的用户登录到>一般模式后，可以执行configure  ter 命令

Router0(config)# privilege  configure  all  level  7  interface

#表示级别7的用户进入配置模式后，可以执行以interface开头的所有命令

Router0(config)# privilege  configure  all  level  10  ip

#表示级别10的用户进入配置模式后，可以执行以ip开头的所有命令

上面命令中的all表示可以列出后面指定命令的所有子命令。

以此为例可以灵活地分配不同级别的用户能够执行的命令。

*前面讲到 输入enable密码后都有了管理员权限，这又是怎么一回事呢？

Router0> enable  ?

<0-15>   Enable level                  # enable后面还可以接数字，表示level

view   Set into the existing view

<cr>

Router0>enable             #原来我们在输入enable时，缺省是enable 15的级别

设置enable密码时默认也是设置的enable 15的密码，所以不论是谁输入enable密码，缺省都是进入了level-15的特权模式。

*所以正确的做法是为相应的level设置对应的enable密码：

Router0(config)# enable  secret  level  7  passxxx

Router0(config)# enable  secret  level  10  passxxx

Router0(config)# enable  secret  level  15  passxxx

*然后用户在输入enable时要指定进入哪个level：

Router0>

Router0> enable  7              #进入level-7的特权模式

Password:

Router0#

Router0# show  privilege

Current privilege level is 7          #果然是level-7

Router0(config)# ?                #进入配置模式后，查看授予的权限（支持的命令）

Configure commands:

do    To run exec commands in config mode

end    Exit from configure mode

exit    Exit from configure mode

interface  Select an interface to configure  #这就是我们前面给level-7分配的可执行的命令

no    Negate a command or set its defaults

Router0(config)#

这下明白是怎么回事了吧。

如果发现权限不够，可以退回到# 特权模式，再输入enable 10或enable 15这些高级别的就行了。

Router0# enable  15              #进入管理员的级别，和enable是一样的

Password:

Router0# show  privilege

Current privilege level is 15

如果觉得权限太高不安全，想降几级，可以直接输入disable 5等比当前级别低的数字就行。

Router0# disable  5

总结：

1.创建用户时可以给用户指定不同的权限level

2.要想使这个level生效，需要定义aaa的exec的授权方案并在line con 0或line vty 里应用授权

3.为不同的level分配额外的命令

4.设置不同level的enable密码

5.用户登录系统后要进入特权用户模式时，输入enable时须指明要进入的level